基于 SlimeVR 的低成本全身动作捕捉与服务器端神经网络误差纠正

小组组长：

小组成员：姓名+学号

# 一、项目内容

本项目基于 SlimeVR 开源方案，DIY 一套以 nRF52840 + LSM6DSV16X 为核心的 6 点全身动作捕捉系统，用于 VRChat 虚拟形象驱动；核心创新是在 PC 服务端引入轻量神经网络，对多传感器姿态做联合误差纠正，弥补官方仅靠几何约束纠偏的不足。

# 二、项目可行性分析

必要性：商用全身追踪方案价格高昂，而 SlimeVR 开源硬件可将整套成本压到千元以内，降低虚拟形象驱动门槛。创新性：官方服务端仅依赖骨骼几何约束与最小二乘自动测比例，本设计加入神经网络姿态先验，可抑制抖动、穿模与偏航漂移。人员：团队具备嵌入式开发与机器学习基础，分工明确、可覆盖硬件到算法。时间：采购、焊接、固件编译、模型训练与联调均可在学期内完成。

# 三、可能需要解决的问题

硬件与固件：nRF 固件对 LSM6DSV16X 的识别需实机验证（已设闸门 G1），且 nRF Connect SDK 编译环境庞大、追踪器与接收器需使用不同版本，搭建易出错。工程：焊接与烧录顺序错误可能导致设备变砖，已准备 DAPLink 救砖。算法：神经网络缺乏带噪动捕训练数据，拟用 AMASS 等公开数据集合成带噪监督信号；服务端为 Java，模型推理需经 OSC/VMC 松耦合桥接或 fork 接入，须将端到端延迟控制在 20ms 以内。

# 四、需要购买的材料

| 序号 | 材料名 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | nRF52840 主控板 + LSM6DSV16X IMU（6 点及备件） | ¥370 |
| 2 | 电池 / 无线接收器 / DAPLink / 外壳 / 工具 | ¥285 |
| 合计 |  | ¥655 |

# 五、项目实施计划

# 1、人员任务分配

组长：负责总体方案制定、nRF 固件编译与烧录、SlimeVR 服务端集成与联调。成员 A：负责服务器端神经网络模型的设计、训练与 OSC/VMC 桥接实现。成员 B：负责硬件采购、焊接组装、3D 打印外壳与项目文档撰写。

# 2、计划时间表

第 1–2 周：搭建开发环境，跑通 SlimeVR 软件四链（Server / GUI / OpenVR 驱动）。第 3 周：采购物料并完成 6 点 tracker 焊接组装。第 4 周：烧录固件，实机完成 G1 验证（IMU 识别）。第 5–6 周：设计并训练服务器端神经网络误差纠正模型。第 7–8 周：模型与 SlimeVR 集成，VRChat 实机测试与调参。第 9 周：整理文档、准备答辩。

# 六、服务器端神经网络模型设计

## 6.1 问题定位

SlimeVR 官方服务端仅用骨骼几何约束、最小二乘自动测比例（AutoBone）与脚锁做纠偏，各 tracker 的绝对朝向由固件侧 VQF 融合给出，服务端信任该朝向并装配成骨架。其局限是：无跨 tracker 的统计融合、不自动纠正偏航（yaw）漂移、单点失稳仅由相邻关节约束兜底。本设计在 PC 服务端增加一层轻量神经网络，作为“姿态先验 / 去噪器”，对多传感器姿态做联合误差纠正。

## 6.2 输入与输出

- 输入：各 tracker 的绝对朝向四元数 q 与角速度 ω（来自固件 VQF 输出），以及用户骨长向量；采用长度为 N 的滑动窗口（近 N 帧）以利用时序一致性。

- 输出：纠正后的全身关节位置 / 朝向，或直接输出各 tracker 朝向的残差校正量；下游仍以骨长约束与 HMD 锚定作最终装配。

## 6.3 网络结构

采用轻量时序模型：双向 LSTM / TCN，或小型 Transformer 编码器；亦可建模为 VAE 式姿态先验，用 KL 正则把输出拉向合理人体姿态流形。参数量控制在百万级以内，推理用 FP16，确保可在消费级 GPU 实时运行。

## 6.4 训练数据与目标函数

- 数据：以 AMASS 等公开动捕数据集为干净监督，按 SlimeVR 噪声特性（陀螺积分漂移、yaw 缓漂、偶发掉点）合成带噪骨架作为网络输入。

- 损失：位置 / 朝向回归误差 + 物理合理性项（骨长守恒、关节角限、地面约束）；亦可用无监督对抗 / 重构学习人体姿态流形。

## 6.5 与 SlimeVR 的集成方式

- 松耦合（推荐）：SlimeVR 经 OSC / VMC 输出骨架 → 独立 NN 进程消费 → 清洗后回写 OSC / VMC 给 VRChat，不改动 SlimeVR 代码。

- 紧耦合：fork SlimeVR Server，在骨架计算后插入推理；需经 JNI / 子进程 / ONNX Runtime 桥接 Java 与模型。

## 6.6 延迟与部署约束

VR 要求端到端管线 < 20ms；NN 推理须 < 5ms（小模型 + TensorRT / ONNX Runtime）。PC 端 GPU 完全可行；固件侧 nRF52840 无 NPU、算力不足，模型不应下沉到设备端。

## 6.7 验证方案

在真实 tracker 采集数据与合成带噪数据上，对比加入 NN 前后的抖动均方根、穿模率、偏航漂移量与用户主观评分，验证纠正效果与实时性。

## 6.8 全系统集成架构（VD Estimation 虚拟追踪器锚定上半身 + 6 轴 IMU 下半身）

本项目 6 个 tracker 分布于胸、髋、两大腿、两小腿，全部采用 6 轴 LSM6DSV16X（加速度计 + 陀螺仪，无磁力计）。单靠 IMU 无法获得绝对偏航参考：加速度计只能靠重力校正俯仰与横滚，偏航（绕重力轴的旋转）只能由陀螺仪积分得到，其零偏与角随机游走随时间累积（约 0.1°/s 量级即 6°/min），表现为全身缓慢转偏。为此本设计引入"上半身绝对锚 + 下半身残差兜底"的分层抑制架构。

## 6.8.1 组件与数据流

上半身姿态（胸 / 肩 / 肘 / 腕）由 Virtual Desktop 的 Estimation 功能提供：它利用 Quest 3 头显自带的下视侧摄做 Inside-Out Body Tracking（IOBT），生成一组"虚拟 tracker"，其位姿为相机绝对测量、偏航零漂移，且零额外硬件。VD 虚拟 tracker 在 SteamVR 中以设备形式暴露，经由官方 SlimeVR Feeder App（随 SlimeVR 安装器附带、随 SteamVR 启动的 OpenVR 桥）通过命名管道喂入 SlimeVR-Server，与本项目的 6 个 IMU 在同一套骨架求解器中统一解算。社区工具 Virtual Desktop Body Tracking Configurator 可关闭 VD 的下半身虚拟 tracker（Generative Legs），仅保留上半身，把腿留给 IMU。

完整数据流为：IMU trackers 经 Wi-Fi 入 SlimeVR-Server 做骨架解算；VD Estimation 虚拟 tracker 经 SteamVR 设备由 Feeder App 桥接进同一 Server；两者在同一套骨架求解器中统一解算后，经 OSC/VMC 输出至 VRChat。官方兼容文档明确 SlimeVR 与 Virtual Desktop Estimation "specifically for arms" 搭配使用。

## 6.8.2 漂移抑制分层

第一层（全局锚，消除全局偏航漂移）：VD Estimation 的胸 / 上脊柱（可含髋）为绝对参考，骨架求解器自胸向下做前向运动学传播，胸一经固定，原本会贯穿全身的全局偏航漂移即被砍除。第二层（局部残差，吸收下半身小漂）：仅余大腿 / 小腿的局部偏航小漂，幅度远小于全局漂，由以下三者吸收——(a) SlimeVR 内置 Stay Aligned（基于校准放松姿态的姿态先验，规则式梯度下降）；(b) 本设计 6.1–6.7 的 NN 残差校正器；(c) 骨架几何约束（骨长守恒、关节角限、地面约束、相邻 tracker 互推）。

## 6.8.3 Stay Aligned 与 NN 的互补

Stay Aligned 是规则式姿态先验，每 tick 将 tracker 偏航朝"校准时的放松姿态"梯度下降微调，不读取头显偏航，本身不是绝对参考；其盲区在于非放松姿态（侧躺、大幅跳舞、前倾）时放松姿态不成立而失效。NN 残差校正器从 AMASS 等大规模动捕学到"人类在各活动下的合理姿态分布"，可覆盖上述盲区。二者同属姿态先验类，NN 是 Stay Aligned 的补强而非替代；代价是 NN 可能"幻觉"（将姿态掰到合理但错误的位置），故必须做残差 + 置信门控（见 6.9）。

## 6.9 残差校正器的实现纪律与评测

为使 NN 稳妥，须遵守以下纪律：(1) 仅输出小幅度残差四元数 Δq 并叠加回原朝向，绝不整体替换骨架；(2) 加置信门控，低置信时不修正、退回原值；(3) 训练数据全合成——以 AMASS 干净全身骨架为监督，经简化前向运动学重建后，在下半身关节注入 LSM6DSV16X 量级的偏航随机游走漂移（陀螺零偏 / 角随机游走）与 IMU 噪声，构造 corrupted→clean 配对回归残差，无需真人标注；(4) 结构以 TCN / 双向 LSTM 起步，Transformer 编码器作后续升级；(5) 评测先量化后上线——在合成漂移上测均方误差与偏航误差恢复率（如注入 10°/min 漂，看 NN 收敛回多少），再上真机对比 reset 频率与穿模率，不依赖"感觉更稳"的主观判断。